Töö nr.	125-02							Eksemplar nr 1/5

Tellija 		Jõelähtme Vallavalitsus

Töö täitja	OÜ Maaplaneeringud

Harju maakond  Jõelähtme vald  Kaberneeme küla

KABERNEEME  KÜLA  TEEDEVÕRGU

JA  INFRASTRUKTUURI  TEEMAPLANEERING

Tegevjuht 		Maaja Zolk				Tallinn 2004-2005

- TÖÖ  KOOSSEIS

Köide  I	Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri 			teemaplaneering

(Köide  I  sisaldab ka Projekteerimisbüroo Maa ja 			Vesi AS koostatud teemaplaneeringut 					“Kaberneeme küla kuivenduskava”, Tallinn 2005)

Köide  II	Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri 			teemaplaneeringu PASS

- Sisukord

SELETUSKIRI	6

1. ÜLDOSA	6

2. ARVESTATAVAD  LÄHTEANDMED	7

3. OLEMASOLEV  OLUKORD	8

3.1. Asukoht	8

3.2. Maa kuuluvus	8

3.3. Kitsendused maakasutusele	8

3.4. Tehnovarustus	9

3.5. Hoonestus	9

3.6. Teed ja tänavad	11

3.7. Haljastus	11

4. PLANEERIMISE  ETTEPANEKUD	12

4.1.  Planeeringu põhimõtted	12

4.1.1. Küla arenguks vajaliku maa-ala reserveerimine	12

4.1.2. Servituudid	12

4.1.3. Haljastus ja keskkonnakaitse 	15

4.2.  Teed ja platsid	16

4.3.  Veevarustus ja kanalisatsioon	18

4.3.1.  Veevarustus 	18

4.3.2.  Tuletõrjeveevarustus	19

4.3.3.  Kanalisatsioon	19

4.4.  Elektrivarustus ja side	20

4.4.1.  Elektrivarustus	20

4.4.2.  Side	21

4.5.  Liikluskorraldus ja parkimine  	21

5. KURITEGEVUSE RISKIDE VÄHENDAMINE	21

6. PLANEERIngu realiseerimiseks vajalike tööde mahud	22

7. PIIRANGUD MAAKASUTUSELE	24

7.1.  Veekogude kaitse	24

7.2.  Maanteed									   26

7.3.  Sadamad									   29

7.4.  Tehnovõrgud ja rajatised							   30

7.4.1. Elektriliinid								   31

7.4.2. Telekommunikatsioonid							   32

7.4.3. Veehaare									   33

7.4.4. Reovee puhastusseadmed. Kanalisatsioonitorustikud			   33

7.4.5. Tuletõrjeveevõtukohad							   33

8. KASUTatud  materjalid	34

Lisad	36

Lisa 1	Jõelähtme Vallavolikogu otsus 03.02.2004.a nr. 74  Kaberneeme küla

teedevõrgu ja infrastruktuuri teemaplaneeringu algatamine ja lähteülesande

kinnitamine	36

Lisa 2	Lähteülesanne 	37

Lisa 3	Väljavõte Jõelähtme Vallavalitsuse 03.03.2003.a. istungi  nr. 8 protokollist - Küla tee nr. 351 avaliku külateena fikseerimisest	40

Lisa 4		Taluskeemid (M 1:10 000)						   41

Lisa 5		Väljavõte topoplaanist 0-35-15-6-B-3 (M 1:10 000)			   42

Lisa 6	Ehituskeeluvööndist Kaberneeme külas - Keskkonnaministeeriumi kiri 26.08.1999.a. nr. 21-7/2010	43

Lisa 7	Vesivarustusühistu “Kaberneeme” kiri 16.07.2002.a.	45

Lisa 8	Savenkovi kaevu teeninduspiirkond	46

Lisa 9	Vilbaste puurkaevu (katastri nr. 702) sanitaarkaitseala vähendamisest -Keskkonnaministeeriumi kiri 21.06.2002.a. nr. 11–2-1/4795	48

Lisa 10	Raamatukogu maaüksusele rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamisest - Keskkonnaministeeriumi kiri 28.04.2003 nr. 11-2-19/293	49

Lisa 11	Puurkaevude arvestuskaardid	51

Lisa 12		Kohalike ja erateede inventariseerimise andmed (väljavõte tööst “Jõelähtme 		valla teede register ja teehoiukava”, Tartu 2002)				   76

Lisa 13 		Tehnovõrkude vahelised vähimad kujad rööpkulgemisel (väljavõte Eesti 			standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”)					   78

Lisa 14 		Väljavõtted Kaberneeme külale uue puurkaevu piirkonna veevarustuse ja 		kanalisatsiooni ehitusprojektist (AS Entec, 2004)

- Kaberneeme küla tuletõrjeveevarustuse skeem M 1:2000		   79

- Harju Teedevalitsuse kooskõlastus 19.02.2004.a. nr. 184 - 7/4		   81

Lisa 15		Eesti Energia kiri 02.09.2004.a - tehnilised tingimused nr. 52510		   82

9. KABERNEEME  KÜLA  KUIVENDUSKAVA

PROJEKTEERIMISBÜROO  MAA  JA  VESI  AS (Tallinn 2005)

TIITELLEHT									   83

SISUKORD										   84

9.1. Üldosa										   85

9.2. Olemasolev olukord								   85

9.2.1. Asukoht									   85

9.2.2. Maa kuuluvus								   87

9.2.3. Kuivenduse olukord							   87

9.3. Kavandatud meetmed								   87

9.3.1. Kuivendusvõrk								   87

9.3.2. Drenaaži konstruktsioonid						   91

9.4. Kaberneeme küla kuivendussüsteemi vooluhulkade arvutus			   92

- SELETUSKIRI

- 1.  ÜLDOSA

- Käesoleva töö koostamise aluseks on Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr.74  03.02.2004.a. kinnitatud lähteülesanne Kaberneeme küla teedevõrgu ja infra-struktuuri teemaplaneeringu koostamiseks (lisad 1 ja 2).

Tööd alustati 2002.a.

Jõelähtme Vallavalitsuse 01.04.2002.a. korraldusega nr. 129 algatati Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri detailplaneering. Tingituna detailplaneeringu menetlemise käigus toimunud olulistest muutustest töö mahus algatati 2004.a. Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri teemaplaneering. Vastavalt Jõelähtme Vallavolikogu otsusele 03.02.2004.a. nr. 74 p. 3 alusel on Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri detailplaneeringu menetlemise käigus teostatud toimingud loetud teemaplaneeringu toiminguteks ja esitatud PASS-is.

- Teemaplaneeringu koostamise vajadus kerkis üles valla üldplaneeringu koostamise käigus.

- Töö koostamise eesmärgiks on:

- küla teedevõrgu korrastamine ning juurdepääsude kavandamine kõigile maakasutustele;

- kommunikatsioonidele koridoride planeerimine, veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduse leidmine;

- küla arenguks vajalike maa-alade määramine.

- Töö väljundiks on seletuskiri ja arvutikaart (joonis  M 1:1000). Töö on koostatud tihedas koostöös maaomanike ja Jõelähtme Vallavalitsuse töötajatega.

- Eelnevalt on teemaplaneeringuga seotud probleeme tutvustatud küla elanikele mais-juunis 2002.a., millest teavitati kõiki maaomanikke (Jõelähtme Vallavalitsuse kiri 05.04.2002 nr. 5 - 10 / 331).

- 05.01.2004.a. toimunud töö arutelule olid kutsutud eraldi kirjaga (Jõelähtme Vallavalitsuse kiri 0212 2003.a. nr. 7-1.3/2172) need kinnistute omanikud, kelle maad läbivatele teedele-trassidele on vajalik kehtestada servituut.

- Esitatud ettepanekute ja arvamustega on töös püütud arvestada.

- Aruteludest osavõtjate nimekirjad ning laekunud ettepanekud ja arvamused on esitatud PASS-is.

- 2.  ARVESTATAVAD  LÄHTEANDMED

- Töö koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega:

- maa-ala geodeetiline alusplaan M 1:1000 (AS HADES geodeesiabüroo töö nr. 1142, Tallinn 2000);

- Harju maakonnaplaneering. Tallinn 1999;

- Jõelähtme valla üldplaneering (OÜ Maaplaneeringud; - kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 29.04.2003.a. nr. 40). Tallinn 2001-2003;

- Kaberneeme küla uue puurkaevu piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt (ENTEC AS töö nr. 521/04, Tallinn 2004);

- kehtestatud ja koostamisel olevad detailplaneeringud;

- planeeringu lähteseisukohtade tutvustamiseks korraldatud avalike arutelude materjalid (vt. teemaplaneeringu PASS);

- kinnisasja omanikelt ja teistelt külaelanikelt laekunud ettepanekud ja arvamused (vt. teemaplaneeringu PASS).

- 3.  OLEMASOLEV  OLUKORD

- 3.1.  Asukoht

- Planeeritav maa-ala asub Jõelähtme valla kirdeosas Kaberneeme poolsaarel, hõlmates tervikuna käesolevaks ajaks välja kujunenud Kaberneeme küla kompaktse hoonestusega ala (skeem 1).

- Kaitstavaid loodusobjekte ja kultuurimälestisi planeeritaval alal ei ole.

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” kohaselt jääb käsitletav maa-ala kogu ulatuses Kaberneeme - Salmistu väärtusliku maastiku koosseisu (suures osas luiteline ja osaliselt männimetsaga kaetud mererand, väärtuslik eelkõige linnalähedase puhkealana). Ohuks on kasvav ehitustegevus ja rannateede sulgemine.

- Maastiku säilimise tagamiseks detailplaneeringutes täpsustada ehituskeeluvööndi ulatust, teha piiranguid tuulegeneraatorite ja mobiilsidemastide paigutamisele (vajalik detailne maastikuanalüüs ja keskkonnamõju hindamine).

- Planeeritava ala üldsuurus on 64 ha digitaalkaardi andmebaasi päringu tulemusena (mõõtmisaluseks maakatastri kaardil märgitud veekogu piir). Ala lõunapiiriks on riigimetsamaa, ülejäänud osas meri.

- 3.2.  Maa kuuluvus

Planeeritavast alast on  suurem osa erakasutuses, ca 16 % on riigimaa (riigitee, RMK Viimsi metskonnale ja Piirivalveametile kuuluv maa). Planeeritavale alale jääb ca 140 katastriüksust. Seni on katastrisse kandmata ainult ca 5 % planeeringuga hõlmatavast maast.

Et tegemist on puhkepiirkonnaga, kohapeal töökohti on väga vähe, puuduvad esmavajalikud teenindusasutused  (lasteaed, kool), on siin aastaringselt elavate elanike arv väike (Jõelähtme Vallavalitsuse andmetel seisuga 01.01.2004.a. 91 elanikku, 1959.a. rahvaloenduse andmetel oli 174 elanikku). Katastris olevatest maaüksustest on osa seni hoonestamata. Intensiivselt on toimunud ja toimub maade ost-müük. Endistes piirides maaüksusi on planeeritaval alal vähe (vt. lisa 4).

- 3.3.  Kitsendused maakasutusele

- Kruntidele juurdepääsuteed ja maa-ala läbivad tehnovõrgud nõuavad servituutide kehtestamist (servituutide kehtestamise vajadus ja ulatus on esitatud joonisel 1 lep-pemärkides). Servituut kohustab maaomanikku võimaldama juurdepääsu krunti läbivate tehnovõrkude rajamiseks ja hooldamiseks või krunti läbiva tee avalikku kasutamist (vt.p. 7).

- Suuremaks kitsenduseks on planeeritavat ala läbivad 10 kV õhuliinid, mille kaitsekoridor on 10 m mõlemale poole liini.

- Olev kõrghaljastus vajab maksimaalset säilitamist.

- 3.4.  Tehnovarustus

- Maa-ala läbivad vee, side ja elektri maa-aluste liinide trassid ning 0,4 ja 10 kV õhuliinid.

- Kommunikatsioonidest on käesoleval ajal planeeritaval alal 10 arvestatavat puurkaevu. Senini kasutatavateks veeallikateks on aastatel 1979 kuni 2003 puuritud 10 puurkaevu, milliste kohta tehnilised andmed on esitatud Harjumaa Keskkonnateenistuse, Jõelähtme Vallavalitsuse ja puurkaevude omanikelt saadud andmete alusel (vt. järgnev tabel ja puurkaevude arvestuskaardid lisas 11).

- Kõik planeeritaval alal olevad puurkaevud on rajatud hästikaitstud kambrium-vendi põhjaveekihti.

- Käesoleval ajal on:

- ühisveevärk välja ehitatud 3 puurkaevu (passi nr.-d 5410, 642 ja 803) baasil;

- projekteeritud on ühisveevärk raamatukogu juurde ehitatud puurkaevu baasil (pass nr. 1066)

- olev kanalisatsioon - ainult Kaberneeme sadamas;

- elektrivarustus 4-st  (Kaberneeme, Piiri, Hotelli ja Vesti) alajaamast;

- side - sidekaablid kuuluvad AS - le  Elion.

- 3.5. Hoonestus

- Planeeritaval alal asuvad sadamahoone (samas majutus - toitlustus), kauplus, raamatukogu ja  ca 160 ühepereelamut ning suvilat.

- P  U  U  R  K  A  E  V  U  D

- Loa nr.		Katastri nr.	Passi nr.	Valdaja	Veekiht	Puurimise	Sügavus m	Asukoht - koordinaadid     Märkused

- aeg					(LAMBERT)      .

- X 		      Y

- 9530		17/95		A.Ergma	V2 vr		1995		  95,0		572 042	6598 292

- 702		5410		Vilbaste	V2 vr		1984	  	  97,0		572 035	6598 662

- 15245		  642		Janno Mei	V2 vr		2000		100,0		571 800	6598 814

- 17600		  803		Suvilaühistu	V2 vr		1979		  85,0		571 900	6599 010   EGK-s and-																	      med puu-																		      duvad

- HR 0433	15182		   618		Leelo mü	V2 vr		2000		117,0		572 017	6599 333

- Enn Sarap

- 16004		34181		Pürgi I mü	V2 vr	 	2001		101,0		572 144	6599 013

- 9529		  6746		T. Astapenko	V2 vr		1995		  95,0		572 117	6598 960

- HR 0497	14395		  6811		Kaberneeme 	V2 vr		1998		  99,0		572 242	6598 731

- sadam

- .....		.....		Savenkov	...		2002		  ...		572 188	6598 496   Arvestus-

- kaart puudub

- 16904		1066		Jõelähtme VV	V2 vr		2003		110,0		.....     .......

- 3.6. Teed ja tänavad

Teedevõrk on planeeritaval alal suures osas välja kujunenud.

Lõuna-põhjasuunaliselt läbib planeeritavat ala asfaltkattega tee, mis kaupluseni on riigitee (Kaberla - Kaberneeme kõrvalmaantee nr. 11263), edasi perspektiivne kohalik maantee (vallatee, teega piirnevate katastriüksuste vormistamisel arvestatud võimaliku teemaaga, maa katastrisse kandmata) ja poolsaare põhjaosas kahe katastriüksuse ulatuses eratee.

Kohalikest teedest on planeeritaval alal veel Kaberneeme sadama tee (lõigu pikkus 105 m) ja Küla tee (lõigu pikkus 450 m).

Ülejäänud on erateed - põhiliselt endisaegsed (vt. lisa 4) või kolhoosi ajal ehitatud (vt. lisa 5) killustikkattega või pinnasteed.

Kohalikud ja suurem osa erateedest on inventariseeritud 2002.a. (andmestik vt. lisa 12). Teed on väga kitsad (teekatte laius 2,5 kuni 3,0 m), hoonestus (ka kiviaiad) ja haljastus takistavad nii teede laiendamist kui ka tehnovõrkude rajamist nende äärde. Seoses maa tagastamisega õigusjärgsetele omanikele ja selle edasise ost-müügiga on tekkinud probleemid juurdepääsudega maaüksustele.

- 3.7. Haljastus

Planeeritava ala lõunaosas  Kaberla - Kaberneeme tee ääres on välja kujunenud korralik kõrghaljastus. Olev haljastus (põhiliselt põõsastik) on seni säilunud hoonestamata aladel planeeritava ala keskosas. Väärtuslikum on maa-ala põhjaosas paiknev riigile kuuluv mets.

- Lõunas piirneb planeeritav ala kogu ulatuses riigimetsamaaga.

- 4.  PLANEERIMISE  ETTEPANEKUD

- 4.1.  Planeeringu põhimõtted

- Planeeringulahendus arvestab Jõelähtme valla üldplaneeringu põhimõtteid (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega 29.04.2003.a. nr. 40), mille kohaselt on kogu planeeritavat ala käsitletud tiheasustusalana.

- Töös on määratud:

- küla arenguks vajalikud maa-alad (raamatukogu, kool-lasteaed, spordiväljakud, puurkaev, puhastusseade, üldkasutatavad parklad jm.);

- planeeritud juurdepääsuteed kõikidele olevatele ühele omanikule kuuluvatele maaüksustele;

- määratud avaliku kasutusega teed, nende teede maa-alad ja selle elementide (sõidutee, eraldusribad) ligikaudsed laiused;

- planeeritud võimalik magistraalveetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik;

- antud hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine.

- Planeerimisettepanek lähtub käesolevaks ajaks kinnitatud maaüksuste piiridest, olevast hoonestusest, teedevõrgust, tehnorajatistest. Samuti uute teede ja tehnorajatiste vajadusest.

- 4.1.1.  Küla arenguks vajaliku maa-ala reserveerimine

- Küla lõunaosas oleva raamatukogu juurde on ette nähtud maa-ala kool-lasteaia, noortekeskuse, staadioni ja üldkasutatava parkla tarbeks. Maa-alal paikneb 2003.a. rajatud vallale kuuluv puurkaev, mille sanitaarkaitsevöönd on 30 m (vt. lisa 10). Planeeritava ala keskosas kaupluse vastas on reserveeritud maa-ala parkimisplatsi tarbeks.

- 4.1.2.  Servituudid

- Ranna ehituskeeluvööndi määramisel on aluseks võetud kehtestatud Jõelähtme valla üldplaneeringus esitatu, mida on täpsustatud lähtudes uuest Loodus-kaitseseadusest (RT I 2004, 38, 258).

- Skeem 1.  ASUKOHA  SKEEM

- (Väljavõte Jõelähtme valla üldplaneeringust)

- LEPPEMÄRGID (asukoha skeemi leppemärgid)

- Kaitsetsoonidest on joonisele kantud 10 kV õhuliini (perspektiivis likvideeritav) kaitsetsoon 10 + 10 m,  teede kaitsetsoonid ja puhastusseadme kaitsetsoon 100 m.

- 1 ja 2 m laiusega kaitsetsoone ja servituute joonisele kantud ei ole, kuid vajalikud maa-alade laiused on esitatud joonise leppemärkides.

- Servituut on vajalik kehtestada:

- avalikult kasutatavatele jalgteedele randa - jalgtee ulatuses;

- elektriliinidele (-kaablitele) - 0,4 kV õhuliinidele 2+2 m, kaablitele 1+1 m;

- veetorustikule - 1+1 m;

- kanalisatsioonitorustikule - 1+1 m;

- sidekaablitele - 2+2 m.

- Servituut kohustab maaomanikku võimaldama  teede, jalgteede, tehnotrasside rajamist, hooldamist ja juurdepääsu nii kruntidele kui puurkaevudele, puhastusseadmele, tuletõrje veehoidlale ja tuletõrje hüdrantidele.

- Tupikteedel on vajalik tuletõrjeautodele ümberpööramisplats 12x12 m.

- 4.1.3.  Haljastus ja keskkonnakaitse

- Maksimaalselt tuleb säilitada ja hooldada olevat metsa.

- Erilist tähelepanu pöörata Kaberla - Kaberneeme tee (kõrvalmaantee nr. 11263) äärsele kõrghaljastusele.

- Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on:

- tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- kinnipidamine sanitaarkaitsevöönditest (teed, puurkaevud);

- võimalusel tolmuvabade sõiduteede rajamine (tolmuvabad peaksid olema vähemalt kõik kohalikud teed);

- oleva väärtuslikuma haljastuse maksimaalne säilitamine ja täiendava kõrghaljastuse rajamine;

- väärtuslike maastikuelementide (kiviaiad jm.) ja mitmesuguste teiste kultuuripärandi elementide säilitamine ja taastamine;

- 10 m laiune kallasrada mere ääres - avalik kasutus.

- 4.2.  Teed ja platsid

- Teede(tänava)võrgu planeerimisel on lähtutud kehtiva planeerimisseaduse ja ehitusseaduse sätetest, tagades võimalikult kõigi maaomanike vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, maakasutuseks ja ehitamiseks.

- Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud, et kõik katastrisse kantud maaüksusi ühendavad ja seni avalikuks kasutamiseks olevad teed  tuleb säilitada. Et maade tagastamisel ja ost- müügil ei ole sageli arvestatud katastripiiride määramisel looduslike piiridega - teede olemasoluga, on otstarbekas perspektiivis kas katastri piire korrigeerida või võimalusel poolte kokkuleppel teetrassi muuta.

- Maade ostul-müügil ei ole alati arvestatud juurdepääsu võimalustega. Uute tee-trasside määramisel on lähtutud põhimõttest, et juurdepääsu krundile peab kindlus-tama maaomanik (-müüja). Teemaa piiride vahele jääv maa on transpordimaa.

- Teemaa piiride vahed on sõltuvalt olevast hoonestusest ja kõrghaljastusest suurematel teedel  8 - 13 m (teede profiilid joonisel 1).

- Teede ja teemaa piiride vaheline ala peaks olema muruala.

- Teemaa peaks võimaldama tehnovõrkude rajamist piki tee äärt. Riigimaanteega paralleelsed tehnovõrgud, millised ei kuulu tee juurde, planeerida väljapoole teekonstruktsiooni.

- Kinnistute ja neil paiknevate ehitiste juurde peab pääsema:

- päästeteenistus, kiirabi, politsei;

- tehnovõrgu valdaja hooldustööde tegemiseks.

- Hoonele tulekustutusvahenditega juurdepääsuks peab olema vähemalt 3,5 m laiune juurdesõidutee. Juurdesõidutee on soovitatav rajada ringteena. Umbtee puhul on tee lõpus päästeteenistuse ja hooldeliikluse sõiduki ümberpööramise võimalus.

- Tähtsaimaks on poolsaart lõunast põhja läbiv asfaltkattega tee kogupikkusega 1630 m laiusega 3,5 kuni 6,0 m, sellest:

- riigitee 690 m (kõrvalmaantee nr. 11263) (tee kaitsevöönd mõlemal pool äärmise sõiduraja telge – 50 m, joonis 1);

- kohalik maantee - 790 m (seni lõplikult vormistamata) (tee kaitsevöönd mõlemal pool sõiduraja telge – 20-50 m, tänava kaitsevöönd – teemaa piirist kuni 10 m);

- eratee (teekaitsevöönd puudub) - 150 m.

- Võimalik teemaa laius on 10,0 kuni 13,0 m.

- Teised planeeritavale alale jäävad teed on killustikkattega või pinnasteed laiusega alla 2,5 m - 3,0 m.

- Kõik avaliku kasutusega teed on vajalik rekonstrueerida tolmuvabaks sõidutee laiusega 3,5 m (tugevdatud teemaa 1,0 m) Nende teede teemaa laius peaks min. olema 8,5 m, et võimaldada tehnotrasside rajamist piki teede äärt. Mõnel juhul on vajalik tehnotrassid paigaldada teekatte alla. Avaliku kasutusega tee kindlustab vaba ligipääsu ka poolsaare tippu. Suur osa töös ette nähtud avaliku kasutusega teedest on tupikteed. Tupikteede lõppu on vajalik välja ehitada tuletõrje autodele ümberpööramisplatsid 12x12 m. Kõigi avaliku kasutusega erateede teemaale on vajalik kehtestada servituut.

- Planeeritav ala on vastavalt valla üldplaneeringus antule kogu ulatuses tiheasustusala (elanike arvu suurenedes perspektiivne alevik), mistõttu siin paiknevaid teid on  käsitletud tänavatena. Lähtudes tänava (tee) kaitsevööndist ja oleva haljastuse paiknemisest on määratud ehitusjoon.

- Teedeäärsete kruntide ehitusjoone kaugus krundi piirist ja ühtlasi ka teemaa piirist on suurematel 10 m,  väiksematel 5 m, mis ühtib ka tee kaitsevööndi piiriga. Piirdeaia kaugus teemaa piirist peaks olema 1 m. Nii ehitusjoonte kaugused kui ka kaitsevööndite laiused nähakse lõplikult ette  detailplaneeringutes.

- Kuna tegemist on suuremas osas hoonestatud kinnistutega, siis tänavate (teede) ristprofiili projekteerimisel tuleb kasutada erandlikku lähtetaset, mis täidab napilt maanteele esitatud minimaalnõudeid. Eespooltoodust tingituna on:

- võimalikud liiklustakistused ja ummikud;

- pidurdustingimused raskendatud;

- vajalik piirkiiruse vähendamine (liikluskorraldus vt. p. 4.5.).

- Lähtudes autode, jalgrataste ja jalakäijate võimalikust väikesest liiklusintensiivsusest ja liiklussagedusest ning autode lubatud piirkiirusest (max 50 km/h, planeeritav ala on kogu ulatuses tiheasustusala), ei ole eraldi teid kergliikluseks ette nähtud.

- Ka uute planeeritud teede puhul eraldi jalgteede rajamise vajadus puudub võimaliku kasutajate vähese arvu tõttu.

- Väljastpoolt asulat randa külastavatele jalgratturitele on võimalik juurdepääs Kaberneeme randa ja planeeritavast alast edelas paiknevasse kokkutulekute kohta mööda metsateid (vt. skeem 1).

- Läbiv ehk transiitliiklus alal puudub, alasisene liiklus minimaalne. Ühistransport (liiklussagedus tööpäevadel 3 korda päevas) toimib planeeritava ala keskel paikneva parkimisplatsini.

- Arvestades oleva hoonestuse paiknemist vahetult tee servas ja lähtudes liiklejate väikesest võimalikust arvust (perspektiivne alaliste elanike arv alal ca 300) ei ole võimalik ja ka puudub kõnni-, jalgratta- ja sõiduteede füüsilise eraldamise järele otsene vajadus.

- Planeeringuga on näidatud ka avalikud jalgteed (soovitatav laius 2,0 m) randa pääsuks ja need lautrikohad, millistele on juurdepääs avaliku sõidu- või jalgteega.

- Lauter on looduslikult sobiv randumiskoht paatidele, kus neid on võimalik kinnitada ja vajadusel kuivale tõmmata. Lautrid ei kuulu sadamate registrisse kandmisele (Teede- ja sideministri 12. juuli 1999.a. määrus nr. 40, RTL 1999, 114, 1499).

- Planeeritavale alale jääb 4 üldkasutatavat parklat, neist 2 (kaupluse ja sadama juures) olemasolevad. Kaberneeme ranna ja kokkutulekute koha külastajatele on olemas parkla väljaspool planeeritavat ala (vt. skeem  1).

- 4.3. Veevarustus ja kanalisatsioon

- 4.3.1. Veevarustus

- Tsentraalne veevarustus on olemas planeeritava ala keskosas:

- puurkaevust passi nr. 5410 / katastri nr.702 lähtuva veehaardega on ühendatud 22 majapidamist (vt. lisa 10 - Veevarustusühistu “Kaberneeme” kiri 16.02.2002);

- puurkaevust passi nr. 803 / katastri nr. 17600  lähtuva veehaardega on ühendatud 12 majapidamist;

- puurkaevust passi nr. 642 / katastri nr. 15245 lähtuva veehaardega on ühendatud 8 majapidamist (veetorustik joonisele kandmata andmete puudumise tõttu).

Ülejäänud osas on kasutusel salvkaevud.

Töös on arvestatud kõikide olevate puurkaevude sanitaarkaitsealaga 10 m (katastri nr. 702 sanitaarkaitseala vähendatud 10 meetrini - Keskkonnaministeeriumi kiri 22.06.2002 nr. 11-2-1/4795, lisa 9).

Ala lõunaosa varustamiseks majandus-joogiveega on rajatud  uus puurkaev      (passi nr. 1066/ katastri nr. 16904) II astme pumbamaja reservuaaridega sanitaarkaitsealaga 30 m (Keskkonnaministeeriumi kiri lisa 10). Uue puurkaevu teeninduspiirkonda jääb 39 kinnistut ja ühiskondlikud tarbijad (raamatukogu, kauplus). Detailplaneeringutega lisandub veel 9 võimalikku krunti (alus: Entec AS poolt koostatud ehitusprojekt).

Lähtudes EPN 18.5.3 antud soovituslikest normidest on perspektiivne vajalik majan-dus-joogivee hulk elanikkonna tarbeks planeeritaval alal orienteeruvalt 50 m3/d (ini-mese kohta keskmiselt  160 l/d),  koos kastmisveega orienteeruvalt 70 m3/d (inimese kohta keskmiselt 200-250 l/d). Suure veetarbega ettevõtteid planeeritaval alal ei ole.

Töös on esitatud võimalik magistraalveetorustike paiknemine, kusjuures planeeritava ala lõunaosas on see vastavuses ENTEC-i töös “Kaberneeme küla uue puurkaevu piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt” antuga. Töös on näidatud võimalik magistraalveetorustik ka planeeritava ala põhjaosas. Uute harutorustike paiknemine, läbimõõdud ja veesisestused määratakse hoonete ja torustike projekteerimisel.

Joonisele 1 on kantud ka puurkaevude soovituslikud teeninduspiirkonnad.

- 4.3.2. Tuletõrjevee varustus

- Tuletõrjevesi kogu Kaberneeme küla piirkonnas on ette nähtud tagada perspektiivselt tuletõrjehüdrantidega. Hüdrandid saab torustikule rajada pärast pumplale (uus puurkaev, katastri nr 16904) II astme rajamist ning torustiku ringistamist kogu poolsaarel, millel hüdrandid paiknevad.

- Tuletõrjehüdrandid planeerida väljapoole teede ohutusruumi.

- Planeeritavale alale jääb 4 tuletõrjevee mahutit, neist

- -  	olev paikneb ala põhjaosas;

- - perspektiivsetest üks on ette nähtud paigaldada ENTEC AS töö kohaselt uue puurkaevu juurde, teine ringistamata veetorustiku osale, mis suundub piki teed lõuna poole ja kolmas poolsaare keskele Küla tee äärde.

- Teeninduspiirkonna ulatus mööda avaliku kasutusega teid (erakorralise olukorra puhul k.a. erateed) on tuletõrjehüdrandil 150 m, tuletõrjeveevõtukohal 200 m.

- Tuletõrjevee mahutite juurde tuleb ette näha tuletõrjeauto manööverdamisplats 12x12 m.

- Hoonete arvutuslik veehulk tulekustutuseks on 5 l/s kolme tunni jooksul.

- 4.3.3. Kanalisatsioon

- Külas tervikuna ühiskanalisatsioon puudub. Käesoleval ajal on kanaliseeritud sadamahoone Sadama tee 1. Paigaldatud on biopuhasti NAYADIC M-2000 A (tehnilised näitajad koormus - 1090 ... 1930 G BHT5/d  e. 18 ... 32 inimest ööpäevaringselt). See ongi tegelik sadama koormus. Ekstreemolukordades - regatid, merepäevad jne. on puhasti  ülekoormatud.

Planeeritavale alale on ette nähtud ühiskanalisatsioon. Reoveed suunatakse isevoolselt ja ülepumpamisega poolsaare põhjaossa rajatavasse reovee puhastisse. Puhastusseadmed (koos kanalis. süvaveelasuga) on ette nähtud välja ehitada planeeritava ala põhjaossa riigimetsamaale (joonis 1).

Kavandatud on puhastusseadme BIOCLERE koos kanalisatsiooni süvamerelasu ja asula trasside ehituse finantseerimine toimub kohaliku omavalitsuse (koos asjasthuvitatud isikutega) ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite arvel. (Ida-Harju, Keila ja Vasalemma veekaitse tehnilise abiprojekti 2001/EE/16/P/PA/005 rahastamistaotluse leping – Halcrow Grupp, Eesti Veevärk koos Keskkonnauuringute Keskusega, 2004).

- Ala lõunaosas on aluseks võetud ENTEC-i töös “Kaberneeme küla uue puurkaevu piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt” planeeritud kanalisatsiooni magistraaltorustiku paiknemine. Reovee ärajuhtimiseks kogu käsitletavalt alalt on töös näidatud ka ala põhjaosa kohta võimalik perspektiivne lahendus kanalisatsiooni survetorustiku paigutamiseks.

- 4.4.  Elektrivarustus ja side

- 4.4.1.  Elektrivarustus

- Olemasolev olukord. Kaberneeme küla varustatakse pingel 10 kV Kuusalu 110/35/10 kV alajaama Aiandi fiidrilt. 2002.a. võeti kasutusele Jägala 110/20/10 kV alajaam koos Linnamäe hüdroelektrijaamaga. Koos uue alajaama rakendumisega tuli  põhitoitepunkt Kaberneeme külale lähemale ning paranes elektrienergiaga varustamise kvaliteet.

- Enamus Kaberneeme 10 kV võrgust on ehitatud nõukogude ajal (v.a. Vesti haruliin 2002.a., Piiri alajaama ümberpaigutus 2000.a. ja Nurmtalu alajaama ehitus 2003.a.). Madalpingeliinid on valdavalt õhuliinid, enamus majaühendusi on tehtud kaabelliinidena.

- Teede ääres 10 kV ja 0,4 kV liine ei asu. Olemasolev 10 kV õhuliin “Kaberneeme” alajaamani läbib 12 kinnistut, Piiri haruliin 21 kinnistut, “Hotelli” haruliin 3 kinnistut ja “Vesti” haruliin 5 kinnistut. Madalpingeliinid paiknevad ainult kinnistutel. Ülaltoodut arvestades valitseb Kaberneeme elektriliinide paiknemises ebanormaalne olukord, mis tuleb likvideerida.

- Olevatele õhuliinidele säiluvad kaitsetsoonid ja servituudid kuni uute kaabelliinide väljaehitamiseni.

- Projektettepanek. Olemasolevad 10 kV õhuliinid asendada 10 kV kaablivõrguga, mis paikneks tee maa-alal. Teede laiendamise korral tõsta liinid sõidutee alt ära tee serva. Uutele alajaamadele on ette nähtud teenindusmaa į 30 m2 (Kaberneeme alajaamal maaeraldus juba olemas). 10 kV liine ei rekonstrueerita olevas asukohas. Amortiseerumisel asendada kaabelliinidega.

- 0,4 kV õhuliinid asendada trassidega teede ja tänavate ääres kaabelõhuliinidega ühistel mastidel tänavavalgustusega. Liitumispunktid tuua kinnistute äärde.

- Tänavavalgustus on ette nähtud suuremate tänavate (teede) äärde. Tänavavalgustuse ja 0,4 kV toitevõrgu rekonstrueerimine peaks toimuma valla ja Eesti Energia Jaotusvõrgu koostöös.

- 4.4.2. Side

- Maa-ala plaanil on kajastatud olemasolevad Eesti Telefonile kuuluvad sideliinid. Piirkonna täiendavaks telefoniseerimiseks on töös reserveeritud teemaal maa-ala sidekommunikatsioonide paigaldamiseks.

- Ettepanek: uued sideliinid on osaliselt vajalik rajada kaabelliinidena, kuna sidekana-lisatsiooni rajamiseks ei ole tänavatel alati ruumi. Kinnistutel paiknevad sideliinid lahendada detailplaneeringutes.

- 4.5.  Liikluskorraldus ja parkimine

- Läbiv e. transiitliiklus alal puudub. Esineb asulasisene autoliiklus, vajalik ligipääs põhiliselt eramukruntidele. Kogu planeeritaval alal tuleb kiiruse piiramiseks kasutada liikluse rahustamismeetmeid.

- Praegusel riigimaanteel kaupluseni on asulasisene kiirusepiirang 50 km/h (liiklus-märk 351, liiklusmärkide numeratsioon vastavalt Liikluseeskirjas antule, RT I 2001, 15, 66). Kauplusest piirivalve maakasutuseni vajalik kiirusepiirang 30 km/h (liiklusmärk 388). Kuna tee on kohati eriti kitsas, siis lisaks kasutada liiklusmärki 555 - ootekoht - tähistab kohta, kus kitsal teel tuleb vastassõitja läbi lasta.

- Kõigil nn. maakasutust teenindavatel tänavatel (teed nr. 350, 351 ja 352) tuleb sa-muti rakendada kiirusepiirangut 30 km/h ning kohati ka liiklusmärki 555. Liiklusmärke joonisele kantud ei ole, nende asukohad määratakse liikluskorralduse projektiga.

- Liikluskorralduse põhimõtted, liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad määratakse liikluskorralduse projektiga. Tänavatel parkimist ei ole ette nähtud. Parkimine eramukruntidel on ette nähtud nii omanikule kui ka omaniku külalistele.

- Parklaid on ette nähtud 4:

- -raamatukogu parkla - rajada avalik parkla perspektiivsele munitsipaalmaale15 kohta

- - kaupluse parkla 	- küla avalik parkla, laiendada 15 kohani;

- - sadama parkla 	- eravaldus, üldkasutatavat 15 kohta;

- - piirivalve parkla 	- riigiasutuse avalik parkla 15 kohta.

- 5.  KURITEGEVUSE  RISKIDE  VÄHENDAMINE

- Kuritegevuse põhjused:

- töötus, töökohtade vähesus, vaesus;

- õiguste mittevastavus kohustustele;

- noorte tegevusalade piiratus;

- politsei ja õiguskaitseorganite personali ebapiisavus jne.

- Kuritegevuse põhjuste mõjutamine:

- infrastuktuuri pakkumine (noorte vabaaja keskuste loomine, vaba aja veetmiseks spordi- ja mänguväljakute ehitamine);

- ruumide leidmine noortekeskuse ja avaliku internetipunkti tarbeks.

- Kuriteohirmu ja kuritegevuse vähendamise abinõud:

- selge liikumisteede süsteem ja head sildid vähendavad nii kuriteohirmu kui sissemurdmiste, vandalismiaktide, vägivaldsete intsidentide ja süütamiste riski;

- hästivalgustatud teedevõrgustik (pimeduses on murdvarguste oht suurem);

- nähtavad või tõkestavad piirded võivad põhjustada sotsiaalse kontrolli vähenemist, mis omakorda suurendab kuritegevuse kasvu;

- läbi naabruskonna piiratud liikluse võimaldamine ja seal elavate inimeste välismaailmast täieliku eraldamise vältimine vähendab kuriteohirmu.

- Kuritegevuse ennetamine ja kuriteohirmu vähendamine peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi planeerimise. Loomulikult ei paranda planeerimine üksi ühiskonnas eksisteerivat kuritegevust. Eriti vajalik on elanike huvi ja initsiatiiv.

- 6. PLANEERINGU  REALISEERIMISEKS  VAJALIKE  TÖÖDE  MAHUD

- 1. Teed. Tänavad

- - uute kohalike tänavate (teede) moodustamine (3 teed kogupikkusega  2,0 km).

- uute avaliku kasutusega teede rajamine 1,5 km.

- Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud, et kõik katastrisse kantud maaüksusi ühendavad ja seni avalikuks kasutamiseks olevad teed  tuleb säilitada. Uute tee-trasside määramisel peab juurdepääsu krundile kindlustama maaomanik (-müüja).

- Tähtsaimaks teeks on poolsaart lõunast põhja läbiv asfaltkattega tee kogupikkusega 1630 m, millest lõunapoolse osa moodustab olev riigitee (kõrvalmaantee nr. 11263), keskosa persp. kohalik maantee – 790 m (seni lõplikult vormistamata) ja põhjaosa persp. eratee - 150 m. See on avaliku kasutusega tee ligipääsuks poolsaare tippu. Kõigi avaliku kasutusega erateede teemaale on vajalik kehtestada servituut.

- Väljastpoolt asulat randa külastavatele jalgratturitele on võimalik juurdepääs Kaberneeme randa ja planeeritavast alast edelas paiknevasse kokkutulekute kohta mööda metsateid (vt. skeem 1). Planeeritud on avalikud jalgteed randa pääsuks ja lautrikohad.

- Kaberneeme küla teede hooldamine ja ehitamine toimub vastavalt valla teeregistris fikseeritud andmetele ja järjekorrale (Jõelähtme valla teede register ja teehoiukava, 2002). Kuna valla teede registris on nii riigi-, kohalikke kui eramaanteid, toimub ka finantseerimine erinevatest allikatest. Vastavalt teehoiukavas fikseeritule rahastab riik registreeritud maanteid, lisaks toimub teeehituse ja –hoiu rahastamine valla  eelarvest ja eraisikute (arendajate) poolt.

- Kaberneemes on vajalik koostada liikluskorralduse projekt, millega  määratakse liikluskorralduse põhimõtted, liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad.

- 2. Veevarustus

- magistraalveetorustiku rajamine - 3,9 km;

- tuletõrjehüdrantide rajamine - 15 tk.;

- tuletõrjeveemahutite ehitamine - 3 tk. (vt. p. 4.3.1)

- Tsentraalne veevarustus on olemas planeeritava ala keskosas.

I järjekorras lahendatakse majandus-joogiveevarustus ala lõunaosas, kus on rajatud  uus puurkaev (passi nr. 1066/ katastri nr. 16904) II astme pumbamaja. Uue puurkaevu teeninduspiirkonda jääb 39 kinnistut ja ühiskondlikud tarbijad (raama-tukogu, kauplus), millele detailplaneeringutega lisandub veel 9 krunti. II järjekorras lahendatakse veevarustus planeeritava ala põhjaosas - vajalik on koostada projekt.

Samaaegselt lahendatakse ka tuletõrjeveevarustus – rajatakse 3 uut tuletõrjevee mahutit, tuletõrjehüdrandid ja  tuletõrjeauto manööverdamisplatsid tuletõrjevee mahutite juurde (vt. p. 4.3.2).

- 3. Kanalisatsioon

- kanalisatsiooni magistraaltorustiku rajamine - 4,6 km;

- s.h. isevoolne torustik - 3,7 km;        survetorustik	- 0,9 km.

- reoveepumplate rajamine 	- 6 tk.

- puhastusseadmete (koos süvaveelasuga) ehitamine	- 1 tk. (vt. p. 4.3.3).

- Käesoleval ajal on kanaliseeritud ainult sadamahoone. Samaaegselt veevarustusega lahendatakse planeeritaval alal ka ühiskanalisatsioon. Reoveed suunatakse isevoolselt ja ülepumpamisega poolsaare põhjaossa rajatavasse reovee puhastisse (puhastusseadmed koos süvaveelasuga on ette nähtud välja ehitada planeeritava ala põhjaossa), kuhu on kavandatud reovee ärajuhtimine kogu käsitletavalt alalt.

- 4. Elektrivarustus ja side

- alajaamade teenindusmaa 4x30=120 m2;

- 10 kV ja 0,4 kV liinide ümberehitamine - projekti ulatus väljub planeeritavalt territooriumilt;

- tänavavalgustuse rajamine - 3,3 km.

- Projektettepanekus on ettepanek olemasolevad 10 kV õhuliinid asendada 10 kV kaablivõrguga ning  ehitada uued alajaamad. I järjekorras ehitatakse Kaberneeme alajaam (maaeraldus olemas). Olevad 10 kV liinid asendatakse kaabelliinidega järk-järgult amortiseerumise järjekorras. 0,4 kV õhuliinid asendatakse vastavalt  amortiseerumise järjekorras kaabelõhuliinidega ühistel mastidel tänavavalgustusega. Tänavavalgustuse rajamine suuremate tänavate (teede) äärde toimub vastavalt elamuehituse järjekorrale valla ja Eesti Energia Jaotusvõrgu koostöös.

- Eesti Telefoni olevaid sideliine täiendatakse - uued sideliinid rajatakse osaliselt kaabelliinidena, rajamise järjekord vastavalt elamuehituse detailplaneeringutele. Finantseerimine vastavalt arendajate ja Eesti Telefoni koostööle.

- 7. PIIRANGUD  MAAKASUTUSELE

Töö koostamisel on tuginetud seadustele ja määrustele seisuga 01.05.2006.a. Töö rakendamisel järgida muudatusi seadustes. Järgnevalt on antud olulisemate seaduste loetelu ja nendest väljavõtted, mida on arvestatud territooriumi planeerimisel.

- 7.1. VEEKOGUDE KAITSE

- Alus:	Looduskaitseseadus 21.04. 04(RT I 2004,38,258; 53,373; 2005,15,87; 22, 152)

- Planeerimisseadus  13.11.2002 (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148, 38, 258; 84,572; 2005,15,87; 22, 150, 2006, 14, 111)

- Asjaõigusseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 44, 509 — terviktekst; 2001,34,185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53,336;  99,579; 2003,13,64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308, 59, 464)

- Veeseadus 24.01.1996 (RT I 1996, 13, 241 — terviktekst; 1998, 47; 61, 987; 1999,10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001,7, 19; 42, 234; 50, 283; 94,577; 2002,1,1; 61,375; 63,387; 2003,13,64; 26,156;51,352; 2004, 28,190; 38,258; 2005,15,87; 37, 280; 67,512)

- Lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri. Keskkonnaministri määrus  09.10.2002  nr. 58 (RTL 2002, 118,1714)

- Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnaministri 15.06.04.a.määrus nr.73(RTL 2004, 87, 1362; 2005,47,652)

Väljavõtteid  Looduskaitseseadusest:

§ 34. Ranna ja kalda kaitse eesmärk.

Ranna või kalda kaitse eesmärk on rannal või kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.

§ 35. Ranna ja kalda kasutamise kitsendused

(1) Rannal või kaldal on:

1) ranna või kalda piiranguvöönd;

2) ranna või kalda ehituskeeluvöönd;

3) ranna või kalda veekaitsevöönd.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vööndite laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piir (tavaline veepiir).

§ 36. Vaba läbi- ja juurdepääsu tagamine

(1) 	Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajal veeseaduse § 10 tähenduses.

§ 37. Ranna ja kalda piiranguvöönd

(1) Ranna või kalda piiranguvööndi laius on:

1)	Läänemere ... rannal, 200 m;

2)	üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel, ojal 100 m;

§ 38.	Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd

(1)	Ehituskeeluvööndi laius rannal või kaldal on:

2) mererannal ... 100 m;

3) linnas või alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse hoonestusega alal (edaspidi tiheasustusalal) 50 m...;

4)	üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel, ojal...50 m;

(2) Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini.

(3) Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

(5)	Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud: …

2)	sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;

7) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest 		maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;

8)	tehnovõrgule ja -rajatisele;

10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;

§ 40. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine

(3) Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda keskkonna-ministri nõusolekul.

(6) Ehituskeeluvööndi laiuse suurendamine ja vähendamine jõustub kehtestatud üldplaneeringu või detailplaneeringu jõustumisel

§ 51 Koelmuala kaitse

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikadeks kinnitatud veekogul või selle lõigul on keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine.

Käsitletaval alal lõhelistega asustatud Kaberla oja.

Veekogude ja vee kasutust reguleerivad Asjaõigusseadus ja Veeseadus.

Väljavõtteid Veeseadusest

§ 7.	Veekogu avalik kasutamine

(1) Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadussätteid.

§ 10.  Kallasrada

(2)	Kallasraja laius on:

1)	laevatatavatel veekogudel 10 meetrit;

2)	teistel veekogudel 4 meetrit;

3) suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, 			mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.

(3)	Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara.

§ 29. Veekaitsevöönd

(1) Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd.

(2) Veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist on:

1)	Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel - 20 m;

2)	teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja 		kanalitel ning maaparandussüsteemide eesvooludel - 10 m;

(3) Tavaline veepiir on käesoleva seaduse tähenduses maakatastri kaardil 	märgitud veekogu piir.

(4) Veekaitsevööndis on keelatud:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu 			teostamine;

2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse 				nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul 				maaparandushoiutööde tegemisel;

3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;

4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning 		sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi 			kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete 			likvideerimisel keskkonnateenistuse igakordsel loal.

Väljavõtteid Asjaõigusseadusest

§ 159. Avalikud veekogud

(1)	Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik.

(2)	Avalikku veekogu võib kasutada igaüks...

§ 161. Kallasrada

(1)	Veekogu kaldaomanik peab jätma veekogu äärde kaldariba kallasrajana kasutamiseks.

(2)	Kallasrada võib igaüks kasutada veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks, kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks.

### 7.2.  MAANTEED

Alus:	Teeseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93 ,565; 2002,41,249; 47,297; 53,336; 61,375; 63,387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004,84,569; 2005,11,44; 40, 312; 61,479; 61, 479)

Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173; 2003, 100, 1511)

Asjaõigusseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 44, 509 — terviktekst; 2001,34,185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53,336;  99,579; 2003,13,64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 59, 464; 2006, 39, 308)

Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.02.2005.a. määrus nr.26(RTL 2005,28,390; 114,1759)

Tee projekteerimise normid ja nõuded. Teede- ja sideministri määrus nr. 132   13.05.2004.a. (RTL 2004, 65, 1088)

Kitsenduste ulatus:

Väljavõte Teeseadusest

§ 2.	Tee

(1)	Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis...

§ 3.	Teemaa

Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

§ 4.	Avalikult kasutatav tee

(1)	Avalikult kasutatavad teed on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega; …

(3) Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning Maanteeameti ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku majandus- ja kommunikatsiooniminister riigi huvidest lähtudes. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linna-valitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad.

§ 5. Maantee

(2) Riigimaantee

… 3) kõrvalmaantee, mis ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega;
(4) Kohalik maantee on kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud maantee.

§ 51. Kohalik tee

Kohalik tee on valla- või linnavolikogu otsuse alusel kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee ning kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee.

§ 52. Eratee

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. (Teeseaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata).

§ 6. Tänav

Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

§ 7. Jalgtee ja jalgrattatee

Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks.

§ 13. Tee kaitsevöönd

(1)	Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

(2)	Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit.

(3) Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 kuni 50 meetrit

(5) Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 meetrit; vööndi laius nähakse ette detailplaneeringus.

§ 29. (1)	Avalikult kasutatava tee maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa...

§ 33. (8)	Erateed ja reaalservituudiga erateed ning tasulist teed peab tee omanik lubama tasuta kasutada alarmsõidukil ja erakorralise või sõjaseisukorra ajal kaitseväe sõidukil. Muudel sõidukitel peab tee omanik lubama teed tasuta kasutada ainult juhul, kui avalikult kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks suletud.

§ 36. (1)	Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

1)	ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. …

3)	takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;

4)	paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit.

Väljavõtteid Asjaõigusseadusest

§ 5. Asjaõigused

(1) Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus

§ 155 Avalikult kasutatav tee

- Omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

(3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud korras.

§ 156 Juurdepääs avalikult kasutatavale teele

(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

(2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa kaotab ühenduse avalikult kasutatava teega, peab selle omanik, mille kaudu ühendus seni toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tingimustel.

(3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus avalikult kasutatava teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema

§ 173. Reaalservituudi tekkimine

(1) Reaalservituudi seadmiseks vajalik asjaõigusleping peab olema notariaalselt tõestatud.

§ 178. Reaalservituudi teostamise viis

(1) Reaalservituut annab õiguse teha üksnes neid tegusid, mis servituudi sisust tulenevalt on valitseva kinnisasja huvides vajalikud . Reaalservituudi sisu määratakse poolte kokkuleppega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

- Reaalservituuti tuleb teostada viisil, mis on teenivale kinnisasjale kõige vähem koormav.

- 7.3. SADAMAD

Alus:	Sadamaseadus 22.10.1997 (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001,88,531; 2002,1,1; 42, 267; 58, 563; 61,375; 63,387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 28,188; 2005, 15, 87)

Käsitletaval alal paikneb Kaberneeme väikesadam

- 7.4. TEHNOVÕRGUD JA -RAJATISED

Asjaõigusseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 44, 509 — terviktekst; 2001,34,185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53,336;  99,579; 2003,13,64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005,; 61, 479; 2006, 39, 308)

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 24,133; 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51, 355; 78, 523; 81, 546; 2004, 14,91; 2005, 39, 308)

Ehitusseadus 15.05.2002 (RT I  2002, 47, 297; 991,579; 2003,25,153; 2004, 18, 131; 2005, 39, 308)

Väljavõtteid Asjaõigusseadusest

§ 158.  Tehnovõrgud ja -rajatised

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa.

§ 172. Reaalservituudi mõiste

(1) Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

§ 182. Reaalservituudi jagamatus

(1) Reaalservituut on jagamatu.

(4) Teeniva kinnisasja jagamisel jääb reaalservituut kehtima kõikide osade suhtes.

Väljavõtteid Asjaõigusseaduse rakendamise seadusest

§ 152. Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

(1) Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas lubama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

(2) Alates 1999.aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 153. Kinnisasja omaniku õigus keelduda reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisest

(1) Tehnorajatise omanikul, kellele kuuluv tehnorajatis on püstitatud võõrale kinnisasjale õiguslikul alusel pärast 1999. aasta 1. aprilli, on õigus nõuda 10 aasta jooksul, alates tehnorajatisega seotud maa kandmisest kinnistusraamatusse, kas reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmist tehnorajatise talumise kohustuse sätestamiseks.

(11) Kinnisasja omanik võib reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisest keelduda, kui tehnorajatise edasine asumine kinnisasjal selle kasutamist oluliselt takistab ja omaniku kahju tehnorajatisest on suurem kui tehnorajatise teise kohta ümberpaigutamise kulud, samuti juhul, kui omanik kannab kõik tehnorajatise ümberpaigutamise kulud ja annab selleks tehnorajatise omanikule eelnevalt piisava tagatise.

§ 154. Tasu tehnorajatise talumise eest

(1) Kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu tema kinnisasjale püstitatud  tehnorajatise talumise eest, sõltumata sellest, kas talumise kohustus tuleneb seadusest või kinnisasja koormamisest servituudi või isikliku kasutusõigusega. Tasu suurus võrdub tehnorajatise kaitsevööndi pindalale vastava maamaksuga, mis korrutatakse läbi maa sihtotstarbe koefitsiendiga. Tasu maksmise perioodi, korra ja maa sihtotstarbe koefitsiendid kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Tehnorajatise omanik, kellele kuuluv tehnorajatis on püstitatud riigile või kohalikule omavalitsusele  kuuluvale kinnisasjale seaduslikul alusel pärast  1999. aasta 1. aprilli, on vabastatud tasu maksmisest tehnorajatise talumise kohustuse eest kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.

Väljavõtteid Ehitusseadusest

§ 14. Tehnovõrgud ja -rajatised

(1) Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisat-sioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise  teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

### 7.4.1.  ELEKTRILIINID

Alus:	Elektriohutusseadus 22.05.2002.a. (RT I 2002,49,310; 110,659; 2004,18,131; 30, 208; 75, 520)

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus. Vabariigi Valitsuse 02.07.2002.a. määrus nr. 211 (RT I 2002, 58, 366; 2003,44,305)

Kaitsevööndite ulatus:

Õhuliini kaitsevöönd

§ 2.  Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on:

- alla 1 kV pingega liinide korral on 	   2 m;

- kuni 20 kV pingega liinide korral on 	10 m.

§ 3.  Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

§ 6.  Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

### 7.4.2. TELEKOMMUNIKATSIOONID

Alus:	Elektroonilise side seadus 08.12.2004 (RT I  2004, 87, 593; 2005, 71, 545)

- § 117. Liinirajatise kaitsevöönd

- (1) Liinirajatise kaitsevöönd käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lg 2 kindlaks määratud mõõtmetega ala, kus igasugune liinirajatist ohustada võiv tegevus on lubatud käesoleva seaduse § 118 ja 119 sätestatud tingimustel ja korras.

- (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud liinirajatise kaitsevööndi mõõtmed on:

- 1) maismaal — kaks meetrit liinirajatise keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral selle kõrgusega või vabalt seisva raadiomasti korral selle 1/3 kõrgusega ekvivalentse raadiusega mõttelise ringjooneni maapinnal, meetrites.

- § 118. Liinirajatise märgistamine

- (1) Liinirajatise asukoha määramise hõlbustamiseks on liinirajatise omanik kohustatud märgistama liinirajatise asukoha.

- § 119. Tegevuse korraldamine liinirajatise kaitsevööndis

- (1) Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.

- (6) Liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik on kohustatud viivitamata teavitama liinirajatise vigastamisest selle omanikku või tema esindajat.

- (8) Liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik kannab kõik tema tegevuse tõttu liinirajatise kaitsevööndis liinirajatise kaitsmiseks vajalike abinõude rakendamise kulud, sealhulgas liinirajatise täpse asukoha kindlakstegemise ja tähistamisega seotud kulud ehitustööde piirkonnas. Liinirajatise omanik peab andma liinirajatise kaitsevööndis tegutsevale isikule tasuta teavet liinirajatise täpse asukoha kohta.

- (9) Liinirajatise kaitsevööndis kasvavate puude okste lõikamise kulud kannab liinirajatise omanik, kui tema ja kinnisasja omanik ei ole kokku leppinud teisiti.

Teemaplaneeringu joonisele on kantud sidekaablid seisuga 2000.a. (alus: geodeetiline alusplaan). Sidekaablite asukohad on täpsustamisel ja lisatakse elektrooniliselt.

### 7.4.3. VEEHAARE

Alus:	Veeseadus 24.01.1996 (RT I 1996, 13, 241 — terviktekst; 1998, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 14, 133; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1,1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26,156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15,87; 37, 280; 67, 512)

Looduskaitseseadus 21.04.2004(RT I 2004,38,258; 53,373; 2005, 15,87;22,152)

Väljavõtted Veeseadusest

§ 28. Veehaarde sanitaarkaitseala

(2)	Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on:

1)	50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga;

(4) Keskkonnaminister võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala:

1) kuni 10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse 		ühisveevärgi vajaduseks;

2) 30 meetrile, kui vett võetakse üle 10 m3 ööpäevas ja põhjaveekiht on 			hästi kaitstud.

### 7.4.4.  reoVEE  PUHASTUSSEADMED.  KANALISATSIOONITORUSTIKUD

Alus:	Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a. määrus nr. 171 (RT I 2001, 47, 261)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 10. 02. 1999 (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39,238;102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus. Keskkonnaministri määrus 76  16.12.2005 (RTL 2005, 123,1949)

Puhastusseadmetel on sanitaarkuja laius tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust  sõltuvalt puhasti võimsusest :

§ 5. Väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad

- väikepuhasti jõudlusega kuni 2 000 ie		 - 100m.

§ 6. Omapuhasti rajamisel arvestatavad nõuded

(1) Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et

1) selle kuja on vähemalt 10 m (v.a. septikud).

2) septiku kuja on vähemalt 5 m.

§ 8. Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja

- reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulgaga kuni 10 m3/d  -  10 m;

- vooluhulgaga üle 10 m3/d  -  20 m.

### 7.4.5. TULETÕRJEVEEVÕTUKOHAD

Alus: ET-1 0109-0235. Eesti projekteerimisnormid EPN 10.1

Tulekustutuseks vajalik vesi saadakse nii hüdrantidest kui ka veemahutitest.

töö koostamise aluseks on Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr. 542

al

- KASUTATUD MATERJALID

- Asjaõigusseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 44, 509 — terviktekst; 2001,34,185; 93, 565; 2002,47;297; 53,336; 99,579; 2003,13,64; 17,95; 78, 523; 2004, 20,141; 37,255; 2005, 39, 308; 59, 464)

- Asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 24,133; 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51,355; 78,523; 81,846; 2004, 14,91; “005, 39, 308; RT III 2004,13,160)

- Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Harju maakonna-planeeringu teemaplaneering. Harju Maavalitsuse arengu- ja planeeringu-osakond. Tallinn 2003

- Ehitusseadus 15.05.2002 (RT I 2002, 47, 297; 991,579; 2003, 25,153; 2004,18,131; 2005, 39,308)

- Elektriohutusseadus 22.05.2002 (RT I 2002, 49, 310; 110,659; 2004, 18,131; 2005, 39,308; 75, 520)

- Elektripaigaldise  kaitsevööndi ulatus. Vabariigi Valitsuse 02.07.2002 määrus nr. 211 (RT I  2002, 58, 366; 2003, 44, 305)

- Elektroonilise side seadus 08.12.2004 (RT I  2004, 87, 593; 2005, 71, 545)

- ET-1  0109-0235. Eesti projekteerimisnormid  EPN 10.1

- Harju maakonnaplaneering. Tallinn 1999

- Jõelähtme valla teede register ja teehoiukava. Tartu 2002

- Jõelähtme valla üldplaneering. OÜ Maaplaneeringud; Töö nr. 78-00. Tallinn 2001-2003

- Kaberneeme küla uue puurkaevu piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt. ENTEC AS töö nr. 521/04, Tallinn 2004

- Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001.a. määrus nr. 171 (RT  I  2001, 47, 261)

- Liikluseeskiri. Vabariigi Valitsuse 02.02.2001.a.määrus nr. 48 (RT I 2001,15,66)

- Linnatänavad. Eesti Standardikeskus. EVS 843:2003

- Looduskaitseseadus 21.04.2004.a. (RT I 2004, 38, 258; 53, 373 ; 2005, 15,87; 22,152)

- Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnaministri 15.06.2004.a.määrus nr. 73 (RTL 2004, 87, 1362, 2005, 47,652)

- Lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude kvaliteedi ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalaliste riikliku keskkonnaseire jaamad. Keskkonnaministri määrus 09.10.2002.a. nr. 58 (RTL 2002, 118, 1714).

- Maa-ala geodeetiline alusplaan  M 1:10 000 (AS HADES geodeesiabüroo) Tallinn 2000

- Maaparandusseadus 22.01.2003 (RT I 2003, 15, 84; 2004, 33, 227)

- Planeerimisseadus 13.11.2002 (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84,572; 2005, 15,87; 22,150; 2006, 14, 111)

- Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid. Majandus- ja kommunikat-siooniministri 25.02.2005.a. määrus nr. 26 (RTL 2005, 28, 390; 114, 1759)

- Sadamaseadus 22.10.1997 (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002,1,1; 42, 267; 58, 563; 61,375; 63,387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 28,188; 2005, 15, 87)

- Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded. Teede- ja sideministri määrus nr. 59  28.09.1999 (RTL 1999, 155, 2173; 2003, 100, 1511)

- Tee projekteerimise normid ja nõuded. Teede- ja sideministri määrus nr. 132   13.05.2004.a. (RTL 2004, 65, 1088)

- Teeseadus 17.02.1999 (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002,41,249; 47,297; 53,336; 61,375; 63,387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11,44; 40, 312; 61, 479)

- Veeseadus 24.01.1996 (RT I 1996, 13, 241 — terviktekst; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843;  2001, 7, 19; 14, 133; 42, 234; 50, 283; 94, 577;  2002,1,1; 61,375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004,28,190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280; 67,512)

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 10. 02. 1999 (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39,238;102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280)

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus. Keskkonnaministri määrus 76  16.12.2005 (RTL 2005, 123,1949)